光电比色法甲醛测定仪检定规程

修订说明

2023年1月

规程起草组

- 任务来源

根据《广东省市场监督管理局关于下达2022年广东省地方计量检定规程制修订计划项目的通知》的要求，由广州计量检测技术研究院承担JJG（粤）025-2014《便携式甲醛测定仪检定规程》广东省地方检定规程的修订工作，与广东省地方计量检定规程JJG(粤)039-2016《纺织品甲醛测定仪》内容进行整合。

- 目的意义

甲醛为毒性高，具有强烈的致癌和促癌作用，在我国有毒化学品优先控制的化学品名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质，是公认的变态反应源，也是潜在的强制突变物质之一。甲醛造成的室内空气、大气环境、公共场所空气、生活饮用水和食品污染已引起了人们的高度关注。仅就儿童而言，全国每年因装修污染引发死亡的儿童高达210万，另外更有难以计数和划分的因污染而导致病患或亚健康儿童。甲醛可能存在于各种材质中，如劣质的装修材料、粘胶剂、纺织品等。甲醛检测仪用于对居住区、公共场所、厂矿车间等室内空气以及纺织品、家具、药材原料等进行检测。

甲醛的检测方法有光度法、极谱法、色谱法和直接气体分析法等。按照HJ 601-2011《水质  甲醛的测定  乙酰丙酮分光光度法》、GB/T 18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法》、或者GB/T 2912.1-2009《纺织品  甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》对样品进行分析时，进行校准曲线的绘制，速度慢。目前市面上销售的光学比色法原理的便携式分析仪在仪器内部已经安装有现成的校准曲线，直接在待测样品中加入配套的试剂就可以进行检测，分析速度快，已得到广泛应用。常见的仪器生产厂家有美国HACH公司、HANNA、吉大小天鹅公司等。本次制定的规程针对的对象甲醛测定仪采用的就是光学比色法原理。但是目前甲醛测定仪的计量，既没有行业标准也没用国家标准，其质量要求多半依据各个生产企业自己制定的企业标准或是实验室的自编方法，性能要求、检测条件和方法各部相同。因此，制订出甲醛测定仪计量特性测评法规，以达到规范和统一该类仪器计量方法的目的。

JJG（粤）025-2014《便携式甲醛测定仪检定规程》2014年颁布实施，适用于光电比色法原理的具有特定波长的便携式甲醛测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查；JJG(粤)039-2016《纺织品甲醛测定仪》2016年颁布实施，适用于光电比色法原理的具有特定波长的纺织品甲醛测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查，两者有很多相同之处。JJG（粤）025-2014更具通用性，而且对关键的甲醛浓度参数测量准确度给出了检定方法，但是没有提到对于有些具有透射比测量功能的甲醛测定仪透射比准备度方面的计量性能要求；JJG(粤)039-2016仅仅只适用于纺织品甲醛测定仪进行检定，属于JJG（粤）025-2014中的其中一类甲醛测定仪，适用范围被JJG（粤）025-2014覆盖，该规程主要是对透射比的计量性能进行检定，并没有对关键的纺织品甲醛浓度进行测量。

此地修订的目的就是要将两者进行内容上的整合，使得修订后的《光电比色法甲醛测定仪检定规程》更具有通用性、检定方法更科学更全面。

三、制定过程

1、2021年7月，收到省局预通知，要求对JJG（粤）025-2014《便携式甲醛测定仪检定规程》、JJG(粤)039-2016《纺织品甲醛测定仪》进行合并修订。

2、2021年8月至2022年4月，查阅以上两规程实施后，各计量机构的检定情况，问询各检定技术人员对以上两规程的意见，根据JJG（粤）025-2014《便携式甲醛测定仪检定规程》、JJG(粤)039-2016《纺织品甲醛测定仪》及规程实施多年来的历史检定数据及各技术机构反馈的情况，并结合今年来国家发布实施的同类型仪器的规程规范，对JJG（粤）025-2014进行修改，将JJG（粤）025-2014和JJG(粤)039-2016相关内容进行整合完成该检定方法初稿；

3、2022年5月，对方法初稿进行修改和完善，形成征求意见稿，广泛征求意见。

4、2022年6月至10月，根据征求意见进行修改，形成送审稿。

三、规程制订的依据及原则

1、依据

JJG 178—2007 《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》

HJ 601—2011 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》

GB/T 18204.2－2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》

GB/T 2912.1—2009 《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》

2、原则

2.1规程结构

按照JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，本规程的主体内容由以下7个部分构成：范围、引用文件、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、附录。

2.2计量性能的确定

仪器的计量性能的要求主要是根据JJG（粤）025-2014《便携式甲醛测定仪检定规程》和JJG(粤)039-2016《纺织品甲醛测定仪》进行整合，并且参考目前甲醛测定仪的生产出厂指标以及仪器使用客户对甲醛测量所允许的测量误差而制定的。

2.3计量标准器的选择

现已有经国家质量监督检验检疫总局批准的国家二级标准物质，水中甲醛溶液标准物质，易于获得并有溯源性。

透射比计量中需要的光谱中性滤光片及波长检定需要的光纤光谱仪。

四、规程的主要内容

《光电比色法甲醛测定仪》广东省地方检定规程共分为7个部分，即范围、引用文献、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制及附录。

1、范围：

适用于光电比色法原理的具有特定波长的便携式甲醛测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查

2、引用文件：

列出了规程正文中所引用的主要技术文件。

3、概述：

主要对甲醛测定仪的原理和应用范围进行了简要介绍。

4、计量性能要求：

进行仪器计量性能实验的结果，验证了仪器计量性能参数的技术要求和限定。仪器的计量性能参数包括：仪器零点漂移、波长最大允许误差、透射比示值最大允许误差、透射比重复性、仪器示值误差仪器、重复性。

5、通用技术要求：

主要对仪器的外观、标识、工作状态和安全性能等做了具体的要求阐述。

6、计量器具控制：

主要对仪器的检定条件、检定设备和检定方法进行了具体的要求和描述。

7、附录：

包括检定记录格式和检定证书内页格式。

- 修订版本的主要变化

——修改检定设备中光纤光谱仪波长最大允许误差要求，增加甲醛溶液国家有证标准物质的扩展不确定度要求（见6.2）；

——修改仪器零点漂移后续检定为非必检项目（见6.3）；

——删除比色管配套性、计时误差和绝缘电阻3项首次检定项目；

——修改检定记录格式 (推荐格式)（见附录A）；

——修改检定证书/检定结果通知书内页格式（参考）（见附录B）。

本规程的历次版本发布情况：

——JJG（粤）025—2014、JJG（粤）039—2016