预应力用自动压浆机校准规范

编制说明

《预应力用自动压浆机校准规范》编制说明

一、任务来源

《预应力用自动压浆机校准规范》的编写任务，是2022年11月由贵州省市场监督管理局批准立项。由贵州省计量测试院等单位负责起草。

二、制定的必要性

预应力用自动压浆机（以下简称压浆机）是一种用于建筑物、桥梁、地铁、隧道等地下工程施工缝、结构裂缝堵漏方面和混凝土结构物外墙加固的计量器具。

为保证压浆机的量值传递准确可靠，只有通过制定校准规范，完善其压浆机溯源体系，对压浆机进行计量检校才能保证其量值的准确性，进一步保证了建筑、桥梁工程的质量，同时，为相关建设单位提供有力的数据支撑。

为交通行政主管部门提供技术支撑，按照《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》（黔交质〔2014〕185号）和《贵州省交通建设质监平台物联网监控数据接口暂行标准（试行）的通知》（黔交质〔2021〕57号）明确规定压浆机必须检定或校准，要求施工方上传压浆系统的检校报告。检定或校准应在经国家授权的法定计量技术机构定期进行，标定周期为6个月。

目前，我国有国家标准GB/T 35014-2018《建筑施工机械与设备预应力用自动压浆机》，还没有针对压浆机的检定规程或校准规范，有但在全国部分省院开展了压浆机的检测工作，在实际工作中产生了巨大的社会效益，通过向外省计量院和相关公司进行咨询、了解，制定压浆机校准规范并开展相应的检测工作已是迫在眉睫。

综上所述，本规范的及时制定对规范行业运作，促进行业发展有着非常迫切的需求和重要的意义。

三、主要技术依据及原则

本规程以JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范，以JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规范》规定的规则进行编写。

前期对国内主要的生产企业柳州黔桥、湖南联智等进行了技术交流和调研,与使用单位进行了交流，在此基础上，本规程引用了下列文件GB/T 35014-2018 《建筑施工机械与设备预应力用自动压浆机》、JJG 669-2003  《称重传感器检定规程》、JJG 882-2019 《压力变送器检定规程》。

四、制定的进度情况

从提出科研项目、接受起草任务到完成报审稿，大致分五个阶段：

1、调研及项目任务书提出阶段

2022年11月提出了《预应力用自动压浆机校准规范》项目计划任务书。

2022年12月，组成起草小组，进行调研工作；对检定规程中涉及到技术工作进行技术跟踪，网络搜索、相关部门走访、实地考察统计及技术资料收集等调研工作。

2、接受起草任务及校准方案论证阶段

2023年1月至2月，调研、试验，整理试验数据，确定检定方法。

对该阶段的具体工作进行了部署：1、调整优化项目组；2、根据工作目标及进度安排，责任到人实施该项目。

项目组召开了方案论证会。在原项目任务书的基础上，确定了规程起草的如下要求：

1）规范名称与适用范围；

2）被校压浆机的组成与主要计量性能要求；

3）主要校准项目和校准方法；

4）校准用标准器的技术要求。

确定校准规范的主要内容包括：预应力用自动压浆机的相关名词术语；预应力用自动压浆机的主要计量性能要求；预应力用自动压浆机环境条件、校准用标准器与其它设备；预应力用自动压浆机的校准项目和具体校准方法。

3、规程初稿起草阶段

2023年2月至4月，我们根据规程技术方案形成了检定规程初稿。12月开始进行不确定度分析和关键校准方法的验证实验，起草小组讨论并小范围征求意见。

至2023年5月，先后完成《测量不确定度评定》和《规程》正文两份主要文件的初稿。

4、验证实验及完成征求意见稿阶段

初稿完成以后，分别进行试验实验。根据试验对规程初稿进行修改后，完成征求意见稿。

在征求意见稿完成后，我们就开展了登门拜访、电话讨论及电子邮件交流等形式多样，不拘一格的意见征求。对征求意见，我们将一一进行了讨论和处置：我们认为合理的，采纳，对规程进行了修改；不合理的，作出解释。

5、规范审定阶段

2023年5月至7月，召开审定会，征求专家意见，完善规范报批稿。

2023年7月，形成规范报批稿，报批。

五、规范起草的要点及说明

对当前使用的预应力用自动压浆机的计量参数测量进行研究，与相关生产厂商进行调研交流，结合各生产厂家技术指标，制定出校准规范技术指标，进行各项实验及试校准，保证了数据的科学性、全面性，在大量数据基础上进行校准规范的编写。

1. 校准用设备

通过调查、了解全国计量部门对预应力用自动压浆机校准的情况，以及使用单位的使用情况，进行综合比较。考虑到计量技术机构能利用现有设备开展工作，我们采用了

- 砝码：M1等级以上；

- 自动压力校验仪：准确度不低于0.4级，量程应为该项试验最大压力120%～200%；

- 流量计：准确度等级不低于0.5级，量程应为该项试验最大量程的120%～200%；

- 转速表：准确度不低于0.5级。

2.技术性能要求

不同厂家生产的预应力用自动压浆机技术参数大致相同，本规范主要根据国内使用面大的品牌，如：柳州黔桥、湖南联智等厂家技术参数，国内行业标准，定出质量、压力、转速示值误差、示值重复性等校准项目与技术指标。

3. 校准方法

参照GB/T 35014-2018 《建筑施工机械与设备预应力用自动压浆机》、JJG 669-2003  《称重传感器检定规程》检定规程，制订出预应力用自动压浆机的校准方法。

4. 校准周期

预应力用自动压浆机校准周期为1年。

《预应力用自动压浆机校准规范》起草小组

2023年05月9日