中华人民共和国国家计量技术规范

JJF

JJF XXXX—202X

数字化计量器具数据传输要求

Data transmission requirements for digital measuring instruments

202X-XX- XX发布

202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局 发布

数字化计量器具数据传输要求

Data transmission requirements for

JJFXXXX—202X

digital measuring instruments

归 口 单 位：全国数字计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国数字计量管理计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目     录

引言                                                                     1

1范围                                                                    3

1.1总则                                                                     3

1.2应用                                                                     3

2引用文件                                                                4

3术语和定义                                                              4

4数据远传要求                                                  5

4.1安全性                                                              5

4.2完整性                                                               7

4.3可核查性                                                               9

附录A 测试方法                                                  10

附录B 数字化计量器具数据传输测评记录格式                                  12

引  言

计量器具越来越多的采用了各种数据传输接口，通过这些接口，方便了测量数据的传输和终端远程控制。同种类或不同种类的计量器具和本地平台或者远程控制系统连接起来，组成一个广泛的计量物联网，其数据定时上传到后台数据库存储。可以根据这些数据进行相应的操作和分析，必要时发出相应的控制指令。这意味着仪表虚拟化与数据分析、传感技术及互联网已经高度融合，将改变以往计量器具数据记录、保存及使用的方式。鉴于此，有必要对具备数据传输和远程控制功能的计量器具软件进行适当的规范管理。特别是对涉及贸易结算、安全防护、环境保护及医疗卫生等强制检定的计量器具，其传输数据的保密性、真实性、完整性和可核查性等方面应当给予重点关注，以确保依法管理的计量器具的量值真实准确可靠，满足法制计量要求。

本规范是参考JJF1182-2021并结合我国法制计量工作要求制定的。

本规范是首次发布。

数字化计量器具数据传输要求

- 范围

1.1  总则

本规范描述了针对数字化计量器具数据传输过程关键技术：传输数据加密，设备身份，校时，数据校验等。这些内容根据目前信息技术已经能够完全实现。数据加密可以采用MD5等多种加密方式确定，校时控制机制可以通过时频芯片或硬件软件相结合的方式来确定，数据保存可以通过增加内存芯片或硬盘等方式实现。本规范是数字化计量器具数据传输基本字段及测试方法的指导性文件,也可作为计量数据管理部门日常监督管理及数字化计量器具生产企业进行出厂前测试的参考文件。

1.2  应用范围

为了相对公平一致地评价数字化计量器具在数据传输时所包含的必要的基本内容，可采用JJF1182-2021以及适用的计量器具软件测评方法对其安全性、完整性和可核查性，以及测试结果进行测试。

本规范提出的数据远传要求，覆盖了不同种类的计量器具数据在远程传输功能的一般技术要求，但不是全部要求。各具体专业计量技术委员会应参照本规范的规定，按计量器具技术特性的分类或应用领域提出特定技术要求，明确该计量器具数据远传功能的具体参数和全部规定，制定相应的测试细则和方法。国家对数据安全有要求的遵照相关法律法规执行。

以下技术要求适用于所有计量器具软件：

1）具有数据传输功能的计量器具，本地或远程平台系统应有审计日志或者计数器，对应相关的数据访问记录，该记录在不影响数据安全的情况可以采用先进先出的方式覆盖部分记录以保证足够的存储空间。

2）测量数据和关键计量参数的存储或传输应得到足够保护，以避免意外或有意的破坏，关键操作应采用加密方式进行。涉及秘钥时应妥善保管。应设计相应的防护措施。

3）测量数据传输过程中受到环境影响而出现意外时，应当采取必要的措施，保证数据传输完整和一致。

- 引用文件

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

JJF 1182-2021计量器具软件测评指南

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 25000.51-2016系统与软件工程 系统与软件质 量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则

GB/T 29246-2017信息技术 安全技术 信息安全管理体系 概述和词汇

GB/T 36377-2018 计量器具识别编码

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

3 术语和定义

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、GB/T 29246-2017《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 概述和词汇》以及GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质 量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》

中的有关定义适用于本规范。下面引用了一些最相关的定义并列出了计量器具数据传输测试工作中适用于本规范的其他定义和术语。

3.1数字化计量器具 digital measuring instruments

采用信息技术，对测量过程数字化处理后，将测量结果以数字形式显示、存储及传输的计量器具。

注：通常，数字化计量器具能够连接到计量物联网。

3.1数据安全性 data security confidentiality（数据保密性）

数字化计量器具数据保持其对未授权个人、实体或过程不可用或不泄露的特性。

注：数据主要是指仪器设备的测量结果，有时包括设备状态。

注：安全性有时也指保密性。（参见GB/T 29246-2017）

3.2过程 process

将输入转换成输出的相关活动。

3.3数据完整性data integrity

数字化计量器具或系统保持其测量结果准确和完备的特性。

3.4数据可核查性data verifiability

数字化计量器具数据在其法制管理周期内可进行核实查验特性。需要相应的日志文件及存储设备支持。

3.5 数据真实性 data authenticity

数字化计量器具数据的身份标识能够被证实符合其所声明的程度。

3.6加密措施  cryptographic means

对未授权方隐藏信息的加密或解密方法，例如加密散列或电子签名。

3.7时间戳 time stamp

以秒或以日期为单位的唯一字符串，用来表示某个测量或事件发生的日期或时间。

3.8开放网络open network

任意用户（任意功能的计量器具）组成的网络。用户数目、身份和位置可以是动态的，并对其它用户是不可知的。

3.9存储设备 storage device

测量完成后，为贸易结算用等法制目的保存测量数据的电子介质或硬件装置。

3.10计量数据的长期存储long-term storage of measurement data（是否需要定义）

计量过程结束后，数据满足法制规定要求期限的长时间存储。

3.11防护 securing

防止对硬件或软件被未经授权进入访问的保护措施。

缩略语

MAC：消息认证码（message authentication code）

- 数据远传要求

不同类型的计量器具应当符合其对应的计量检定规程或技术规范所规定的计量特性以及环境适应性方面的要求。

4.1数据安全性

数据安全性包括数字化计量器具本地的数据和后台数据库系统的安全。本规范对后台或数据库系统的安全性暂不做要求。本规范所述数据安全性是数字化计量器具本身及其测量所得结果、存储的相关信息能够防止未经授权的访问。

4.1.1防护

数字化计量器具接口应当采取必要的防护措施，以避免直接连接，通过保护措施，如机械封印或电子加密措施等，防止未授权的访问或者访问时留有证据。

4.1.2存储

数字化计量器具应当配备符合其行业特定存储容量及时长要求的存储设备。

4.1.3身份

数字化计量器具每一独立设备应当具有唯一性身份，其软件应当具有软件标识。

4.1.4加密

数字化计量器具存储或者传输数据时应当采用适当的加密措施。

- 4.1.5校时

- 数字化计量器具应具备校时功能，宜具备带接收定位系统可自动校时功能，人工与自动校时功能可切换。

4.1.6供电

数字化计量器具采用电池供电方式时，应配置足够电量的电池以满足相应计量器具规程或规范中的要求。

4.1.7缺陷

测量数据在存储或传输前，若硬件存在某缺陷或网络通讯存在故障，对测量结果具有一定影响或干扰时，其应当被检测到，数字化计量器具或组件就应失效或在审计日志中产生一个报警记录。

4.1.8延时

测量数据的传输延时应在容忍范围内，如果超出容忍范围，应写入日志或提出告警提示。

4.1.9续传

因网络不可用造成传输中断，应能支持续传、中断超时报警和数据暂存功能。

注：静态和动态测量情况有所不同。基于应用场合以及测量的可重复性，有时数据可以丢失。

4.1.10级别 应当单独立项规范计量数据分级管理

数据安全根据数据使用场合，规定不同的安全级别。1级为高，2级为中，3级为低。（具体哪些适用场景，）

表1 数据安全级别

| 安全级别 | 适用场景 | 安全要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | 数据采集：政务在线数据，水质监测数据，空气质量数据，地质安全监测数据，地震报警数据等； 贸易结算：远程充值、表端计费、移动支付等； 参数设置：各行业公认、规定的关键参数设置等； 设备操作：启停操作、控制阀操作等； 指令性下发：指令真实性要求高、防止数据篡改、防止重放攻击等 | 上传：密文或密文+MAC 下发：密文+MAC/签名 | 应采用安全芯片加密措施 |
| 2级 | 一般数据采集、后台计费、远程非关键参数设置 | 密文或密文+MAC | 宜采用安全芯片或软件加密 |
| 3级 | 一般数据采集、后台仅对数据进行统计分析，不作为收费依据 | 密文 | 宜采用软件加密 |

4.2数据完整性

数据完整性主要考虑数据可信和准确的程度。数据来源可靠、数据内容没有被篡改，没有错误，与原始数据保持一致（意味着数据准确性）。通过校验算法结合加密措施，通讯协议保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于测量结果、仪器标识、时间信息等重要信息。

4.2.1测量结果

测量结果所包括的内容应当根据不同类型计量器具特定的计量检定规程或技术规范中的规定全部列出。如有必要，应当记录计量器具显示屏或显示装置上所有的信息。

4.2.2仪器标识

仪器标识是独立计量器具的唯一性身份。该标识可以通过某种方式在显示屏或显示装置显示出。可以让监督人员判定是否与外观铭牌或文件记载的标识一致。具体要求可以参考GB∕T 36377-2018计量器具识别编码。

当无法通过用户接口在显示屏上显示该仪器标识，或显示屏不能显示该仪器标识（模拟显示装置或机电计数器），可以通过某种接口输出或打印出该仪器标识。

4.2.3时间信息

对于每次通讯或测量产生的时间信息应当在数据记录中如实记录。按照时间戳的要求至少精确到秒，有需要时应采用技术手段保证计时的精确程度。

时间信息根据应用场合可以多次记录。

4.2.5协议符合性校验

不同类型的数字化计量器具所用的协议规约、加密方式有所不同。应当根据特定的检定规程或技术规范中的要求进行协议符合性验证，在此基础上对可能存在的网络故障、仪器故障等因素造成的数据完整性问题进行校验。

4.3数据可核查性

数字化计量器具按照检定规程的规定记录、显示和保存测量结果。并且与经过开放网络后上传至平台或后台数据库中的数据应当保持一致。应通过软件方法保护数据，保证它们的标识、量值及测量时间等信息的安全性与完整性。

可通过存储的数据、计数器、审计日志等记录进行相关信息的核验与检查。

4.3.1数据存储

用于日后的法制管理目的的测量数据存储规定应在各具体专业计量技术委员会的技术文件中描述清楚，应当对不同的应用场合规定适当的存储条件。获取存储的数据后应当在显示或作其它处理前检查其测量时间，安全性和完整性。一旦发现异常，那么就要丢弃这些数据并打上无效标记。各具体专业计量技术委员会应根据国家相关法律法规决定删除存储数据的要求。

4.3.2表3中列出了三种不同的长期存储技术方案。

表2 长期存储的技术方案

集成存储 简单嵌入式计量器具中，用来存储测量数据或参数的集成的存储器如：RAM, 闪存，硬盘。无外接有效工具或方法来编辑或改变数据。

通用计算机存储 通用计算机，图形用户界面，多任务操作系统，受法制管理和不受法制管理的任务可并行作业，存储器可以从计量器具中移走，或者其中的内容可以拷贝到计算机里或计算机外的任何地方。

可移动的或者远程（外接）的存储器 任何基本的计量器具（嵌入式的或使用通用计算机的），它的存储器可以从中取出。这些存储器可以是软盘，闪卡（闪存），或者网络中的远程数据库。

注：仅供参考，制造商或企业可以选择符合法规要求的先进或适合的技术方案。

4.3.3 数据传输

不同计量器具应根据具体传输协议或者通信规约进行数据传输。对接受到的数据进行完整性及一致性验证，在此基础上计算其数据传输的成功率、正确率和效率（需要时）。

4.3.3.1成功率

规定条件下，客户端发出的一定量的数据能否被服务器端完全接收到，其结果用百分比表示。

成功率=接收到的数据记录条数/发送出的所有记录条数*100%

注：规定条件是根据计量器具特性，采用符合业内共识，满足使用场合需求的约定条件。

4.3.3.2正确率

规定条件下，服务器端接收到数据与客户端发出的数据完全一致的数量，其结果用百分比表示。

正确率=接收到的正确数据记录条数/接收到的数据记录条数*100%

4.3.3.3效率

相同网络条件下，每分钟内可以接收的最大数据bit数。

附录A 验证方法

对计量器具数据传输的测试和验证可考虑以下表3的分析和测试方法。其中方法的选择和次序可以根据不同计量器具使用的实际情况灵活选择。

每种方法的详细情况可以参考规范JJF1182-2021的对应内容。

表3分析和测试方法

| 序号 | 缩写 | 验证方法 | 描述 | 验证条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD | 文档分析和设计评价 Analysis of the documentation and evaluation of the design | 全体测试目标 | 规范完善的文档 |
| 2 | VFTSw | 软件功能测试验证 Verification by functional testing of software functions | 通讯功能正常，示值，干预证据，误操作保护，参数保护，重大缺陷侦测 | 规范完善的文档，功能正常的样品 |

A.1验证方法

A.1.1文档分析和设计评价

测试人员可以利用文档来评价计量器具数据传输的功能和特性，并且判定是否符合本规范以及对应的具体计量专业技术规程的规定。

文档的格式应按照GB8567的要求进行编制。

如果对文档的检查不能给出可证实的检测结果，应给出附加的步骤，常采用功能测试来检查计量功能是否满足规定要求。

A.1.2软件功能测试验证

当不清楚如何验证软件程序的功能，厂家有义务提供测试方法。软件的研发人员应回答检测人员的问题来达到验证目的。如果相关规程和规范中的测试覆盖了相关计量特性，那么相应的软件部分可认为已验证过。一般情况下不必再进行软件分析或测试来验证计量器具计量特性。

考虑实际使用或者可能存在的风险，可以对计量功能做进一步的核验，特别应提防计量器具的单点应对性等可能的欺骗性使用。

根据操作手册、计量器具或者软件文档中描述的功能进行实际操作验证，软件控制的计量器具，当所有涉及数据传输的功能验证合格后则认为是验证通过，重点是以下软件特性：

1）设备参数保护的有效性，通过激活保护手段并尝试更改参数检查；

2）设备存储数据保护的有效性，通过更改文档中的一些数据，观察程序是否检测到更改检查；

3）传输数据的完整性，通过设计符合格式的具体传输数据内容及发送频率，检查接收端数据传输的成功率来检查；

4）传输数据的真实性，通过修改用户身份相关属性等方法来检查；

5）传输数据的可核查性，通过查看日志信息等方法来检查。

表A  检测方法对应表

| 数据安全性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防护 | AD+VFTSw |
| 2 | 存储 | AD+VFTSw |
| 3 | 身份 | AD+VFTSw |
| 4 | 加密 | AD+VFTSw |
| 5 | 校时 | AD+VFTSw |
| 6 | 供电 | AD+VFTSw |
| 7 | 缺陷 | AD+VFTSw |
| 8 | 延时 | AD+VFTSw |
| 9 | 中断 | AD+VFTSw |
| 数据完整性 |  |  |
| 1 | 测量结果 | AD+VFTSw |
| 2 | 仪器标识 | AD+VFTSw |
| 3 | 时间信息 | AD+VFTSw |
| 4 | 协议符合性校验 | AD+VFTSw |
| 数据可核查性 |  |  |
| 1 | 数据存储 | AD+VFTSw |
| 2 | 长期存储的技术方案 | AD+VFTSw |
| 3 | 数据传输-成功率 | AD+VFTSw |
| 4 | 数据传输-正确率 | AD+VFTSw |
| 5 | 数据传输-效率 | AD+VFTSw |

- 附录B数字化计量器具数据传输测评记录格式

数字化计量器具数据传输测评记录格式

编号：XXXXXXX

测评记录是基于本规范中对数字化计量器具数据传输的基本要求，描述数字化计量器具数据传输与对应大纲或规范要求的一致性。

B 技术文档检查表

表B  技术文档检查记录表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 单项判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 通过 | 不通过 | 不适用 |
|  | 防护 | 接口应当采取必要的避免直接连接防护措施 |  |  |  |  |
|  | 存储 | 存储容量： 时长： |  |  |  |  |
|  | 身份 | 唯一性身份： 软件标识： |  |  |  |  |
|  | 加密 | 加密措施： |  |  |  |  |
|  | 校时 | 校时方式： |  |  |  |  |
|  | 供电 | 供电方式： 电池容量： |  |  |  |  |
|  | 缺陷 | 缺陷侦测： 报警记录： |  |  |  |  |
|  | 延时 | 延时报警：> s 报警记录： |  |  |  |  |
|  | 续传 | 支持功能 断点续传: 超时报警: 数据暂存功能: |  |  |  |  |
|  | 测量结果 | 时间： 地点： 量值： 单位： 其他： |  |  |  |  |
|  | 仪器标识 | 符合计量器具识别编码的唯一性标志： |  |  |  |  |
|  | 时间信息 | 符合规定时间戳的要求的时间信息： |  |  |  |  |
|  | 协议符合性校验 | 正常通讯： 异常通讯： |  |  |  |  |
|  | 数据存储 | 存储条件： 异常数据处理： 数据删除： |  |  |  |  |
|  | 长期存储技术方案 | 适当的数据长期存储方案： |  |  |  |  |
|  | 数据传输-成功率 | > % |  |  |  |  |
|  | 数据传输-正确率 | > % |  |  |  |  |
|  | 数据传输-效率 | bit/min |  |  |  |  |

注：计量器具不存在相关检测项目时，单项判定不适用；检查内容适合，且符合相关要求则判定为通过，否则判定为不通过。