#### JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — 202×

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范 洗碗机

Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products for smart water closets

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　 发 布

JJF XXXX－202X

用水产品水效标识计量 专项监督检查工作规范 洗碗机 Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products for smart water closets

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会 水效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |
| 参加起草单位： | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水效标识计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

参加起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX)

目     录

引言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检查对象	2

5 抽查人员	3

6 检验依据	3

7 生产领域抽样	3

8 流通领域买样	4

9 检验检查要求	4

10 判定原则	5

11 结果通知	6

12 异议处理	6

13 样品处置	7

14 保密要求	7

15 附则	7

附录 A	8

A.1 环境条件	8

A.2 测量设备	8

A.3 测量不确定度	8

## 引言

为规范用水产品水效标识专项监督检查工作，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》和《水效标识管理办法》等法律法规、规章制度、水效国家强制性标准和水效标识实施规则要求，制定本规范。

本规范为首次制定。

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范 洗碗机

## 1 范围

本规范规定了洗碗机水效标识计量专项监督检查的抽样、检验检查和判定等活动的通用要求和程序。

本规范适用于使用热水和/或冷水的洗碗机产品水效标识国家专项监督检查，地方市场监管部门组织的水效标识专项检查可参考执行。不适用于商用或类似用途洗碗机。

## 2 引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF XXXX-202X 用水产品水效标识专项检查工作规范总则

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

GB 38383-2019 洗碗机能效水效限定值及等级

GB/T 20290-2016 家用电动洗碗机 性能试验方法

QB/T 1520-2013 家用和类似用途电动洗碗机

洗碗机水效标识实施规则

## 3 术语和定义

JJF XXXX-202X 《用水产品水效标识专项检查工作规范总则》及GB 38383-2019 《洗碗机能效水效限定值及等级》界定的术语和定义适用于本规范。

3.1 用水产品 water-using products

列入国家实行水效标识管理产品目录的产品。

3.2 工作周期  washing cycle

按照被测洗碗机所具备的功能（如洗涤、漂洗、干燥等），完成一次常用（标准）洗碗程序的全过程。

3.3 工作周期耗电量  energy consumption per washing cycle

在规定的工况条件下，洗碗机完成一个工作周期所消耗的全部电量，包括对洗涤用水加热所消耗的能量。

3.4 工作周期用水量  water consumption per washing cycle

在规定的工况条件下，洗碗机完成一个工作周期所用的水量。

3.5 洗碗机能效限定值

the minimum allowable value of the energy consumption for dishwashers

在规定的工况条件下，洗碗机完成一个工作周期所允许的能效指数的最小值。

3.6 洗碗机水效限定值

the minimum allowable value of the water consumption for dishwashers

在规定的工况条件下，洗碗机完成一个工作周期所允许的水效指数的最小值。

3.7 水效标识  water efficiency label

表示洗碗机产品水效等级等性能指标的一种信息标识。计量单位的标注应符合国家法定计量单位的要求。

3.8 标注值 nominal value

由生产者或进口商在洗碗机产品水效标识上标出的值。

3.9 宽限判据criterion of maximum conformance zone

对被测对象进行合格评定时，将位于最大允许误差的模加上测量不确定度区间内的值判定为合格，超出此区间的值判定为不合格。

- 4 检查对象

采取“双随机”抽查机制，从市场监管部门统一建立的经水效备案的洗碗机企业数据库中随机确定检查对象。

## 5 抽查人员

采取“双随机”抽查机制，根据产品类别、产品型式、检查对象数量和地域分布情况等随机确定现场检查人员。

## 6 检验依据

GB 38383-2019 洗碗机能效水效限定值及等级

GB/T 20290-2016 家用电动洗碗机 性能试验方法

QB/T 1520-2013 家用和类似用途电动洗碗机

产品明示水效指标（“中国水效标识”）

## 7 生产领域抽样

7.1 抽样方法

在企业成品仓库或生产线末端抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。应抽取同一规格型号且获得“中国水效标识”备案的洗碗机产品。

7.2抽样数量

同规格型号产品随机抽取2台(套)，1台（套）为检验样品，1台（套）为备用样品。抽取的 2 台产品应配套相同的零部件。

7.3 抽样单和封条

抽样人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。样品应进行有效放拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。抽查人员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息。抽样单需经抽样人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检查对象公章。

7.4 样品运送

抽样样品可由抽样人员自行带回或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明。

7.5样品确认

如抽样样品为委托加工的（即受检单位与生产企业不一致的），承检机构可与委托加工方（受检单位）进行样品真实性确认。

## 8 流通领域买样

8.1 买样方法

可在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道购买样品。随机购买有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。所购产品应为同一规格型号且明示“中国水效标识”的智能坐便器产品。

买样人员应采用视频或照片等方式完整记录买样过程并保留相关凭证。

8.2买样数量

同规格型号产品购买2台(套)，1台（套）为检验样品，1台（套）为备用样品。购买的 2 台产品应配套相同的零部件。

8.3 买样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由买样人员对买样样品外包装或本体上加施封条并签名，应进行有效放拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。买样人员按规定要求填写买样单，记录买样产品、检查对象及销售单位等相关信息。

8.4 样品运送

买样样品可由买样人员自行带回或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明。

8.5样品确认

承检机构应通知样品上标称的生产者或委托加工方对样品进行真实性确认。

## 9 检验检查要求

承检机构收到样品后，应当对封样状况、样品外观及性状等对检验有影响的内容进行检查，并核对样品与抽样文书记录、样品与任务下达要求是否相符。

对不符合要求的，承检机构应当通过拍照或者录像方式留证，并报告组织监督抽查的市场监督管理部门。

样品应在原装配状态进行检测，不得对配套的冲水装置、限流器等配件进行调节；对于没有注 明调节刻度及调节方法的角阀，应在全开状态下进行检验对检验前需要被抽样生产者、销售者配合安装、调试的样品，被抽样生产者、销售者应当做好安装调试等检验协助工作，承检机构应当对安装、调试过程通过拍照、录像等方式留证。安装、调试结束后，被抽样生产者、销售者和承检机构应当以书面形式确认。

表1 检验检查项目

| 序号 | 检验检查项目 | 依据标准及检验检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识样式及规格 | 洗碗机水效标识实施规则 2.1、2.2条 | 检查项目 |
| 2 | 水效标识基本内容 | 洗碗机水效标识实施规则 4条 | 检查项目 |
| 3 | 能效指数 | GB 38383-2019 6.2条 | 试验项目 |
| 4 | 水效指数 | GB 38383-2019 6.2条 | 试验项目 |
| 5 | 干燥指数 | GB 38383-2019 6.2条 | 试验项目 |
| 6 | 清洁指数 | GB 38383-2019 6.2条 | 试验项目 |
| 7 | 工作周期耗电量 | GB 202990-2016 8条 | 试验项目 |
| 8 | 工作周期用水量 | GB 202990-2016 8条 | 试验项目 |
| 9 | 能效等级 | GB 38383-2019 4.1条 | 评定项目 |
| 10 | 水效等级 | GB 38383-2019 4.2条 | 评定项目 |

## 10 判定原则

本次专项检查合格判定以单台样品的检测结果作出。“重要项目”结果判定以“合格”或“不合格”给出；“一般项目”结果判定以“符合”或“不符合”给出。所检项目的“重要项目”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格；“重要项目”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一般项目”不作为最终判定依据）。专项检查的合格判定按照表2要求判定。

表2 检验检查项目

| 序号 | 检验检查项目 | 判定要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识样式及规格 | 洗碗机水效标识实施规则 2.1、2.2条 | 一般项目 |
| 2 | 水效标识基本内容 | 洗碗机水效标识实施规则 4条 | 一般项目 |
| 3 | 能效指数 | GB 38383-2019 4.1条 | 重要项目 |
| 4 | 水效指数 | GB 38383-2019 4.1条 | 重要项目 |
| 5 | 干燥指数 | GB 38383-2019 4.1、5.2条 | 重要项目 |
| 6 | 清洁指数 | GB 38383-2019 4.1、5.2条 | 重要项目 |
| 7 | 工作周期耗电量 | GB 38383-2019 5.2条 | 重要项目 |
| 8 | 工作周期用水量 | GB 38383-2019 5.2条 | 重要项目 |
| 9 | 能效等级 | GB 38383-2019 4.1条 | 重要项目 |
| 10 | 水效等级 | GB 38383-2019 4.2条 | 重要项目 |

## 11 结果通知

承检机构按规定要求检查结果和检验报告寄送至检查对象（生产者）并保留相应凭证。

## 12 异议处理

被抽样生产者、销售者或者样品标称生产者对抽样过程、样品真实性、检验结论有异议时，应当自收到专项监督检查结果告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议申请。

有下列情形之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门不予组织复检:

(一)异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；

(二)经异议申请人确认的现场检验结论；

(三)其他不予复检的情形。

出现下列情况之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门应当终止复检，并以原监督抽查结果为最终结果：

(一)异议申请人无正当理由拒绝配合办理复检手续、确认和交接样品、安装和调试的；

(二)因异议申请人原因，导致复检样品在运输、安装、调试过程中受损且无法进行复检的；

(三)复检用样品被被抽样生产者、销售者擅自拆封、替换、变卖、隐匿、损毁的；

(四)其他终止复检的情形。

承检机构协助市场监督管理部门做好异议处理工作。对需要复检并具备复检条件的，由承检机构或复检机构按规定要求对原样品或备用样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。

## 13 样品处置

承检机构完成全部专项检查工作后，应及时将样品按有关规定进行处置。处置的样品应当登记造册，记录样品名称、种类、数量，处置时间、地点、方式、执行人等内容。抽样生产者、销售者无偿提供的样品，检验中未发现不合格的，应当在抽查结果异议期满后以被抽样生产者、销售者自取或者寄送等方式退还。

- 14 保密要求

各有关单位要严格做好保密工作。任何单位和个人未经市场监管部门同意，均不得以任何形式对外透漏或公布专项检查有关情况。

- 15 附则

本规范由国家市场监督管理总局计量司管理。

## 附录A

检测条件及测量不确定度要求

### A.1 环境条件

环境温度：（23±2）℃；

环境湿度：（55±5）%RH；

水压力：0.24 MPa；

试验水硬度：（2.5±0.5 ）mmol/L。

### A.2 测量设备

电磁流量计：测量范围（0~5） L/min，3.82 L/min，测量不确定度Urel=0.78%，( k=2)；

电功率仪：测量范围（0~6.0）kW，测量不确定度U=1.2W，( k=2)。

### A.3 测量不确定度

## 洗碗机水效标识测量不确定度评定示例

## 本附录分别给出家用电动洗碗机干燥指数、清洁指数、能效指数和水效指数测试中测量不确定度的评定示例。

A.3.1 检测方法

- （1）检测依据： GB 38383-2019洗碗机能效水效限定值及等级

GB/T 20290-2016 家用电动洗碗机 性能测试方法

QB/T 1520-2013 家用和类似用途电动洗碗机

（2）检测对象：家用电动洗碗机

（3）检测过程：依据GB 38383-2019洗碗机能效水效限定值及等级、GB∕T 20290-2016 家用电动洗碗机 性能测试方法和QB/T 1520-2013 家用和类似用途电动洗碗机进行试验。

A.3.2 家用电动洗碗机干燥指数测量不确定度评定

A.3.2.1  测量模型

PD,i=In（12NDT,Z12NDR,Z）                      （A.1）

式中：

PD,i——干燥指数；

DT,Z——被测洗碗机各餐具干燥指数评分；

——标准洗碗机各餐具干燥指数评分；

N——餐具件数。

因公式（A.1）中各输入量之间相互独立，互不相关，根据不确定度合成原理，洗碗机干燥指数的合成标准不确定度计算公式为：

uc2(PD,i)=u2(Q)+u2(F)                         （A.2）

式中：

u(Q)——测量重复性引入的不确定度分量；

u(F)——由干燥指数评分系统分辨力引入的不确定度分量。

A.3.2.2  不确定度分量的评定

A.3.2.2.1 测量重复性引入的不确定度分量

选择12套洗碗机为检测样本，进行10次重复测量，测量数据见表A.1。

表A.1  洗碗机干燥指数试验数据一览表

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测机干燥指数CEi | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
| 平均值CE | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验标准偏差 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得测量重复性引入的不确定度分量，计算公式如下：

u(Q)=i=1n=10(CEi−CE)2n−1=0.015                       （A.3）

式中：

u(Q)——测量重复性引入的不确定度分量；

CEi——第i次独立测量得到的干燥指数；

CE——n次独立测量得到的干燥指数平均值；

n——测量次数，这里n=10。

A.3.2.2.2由干燥指数评分系统分辨力引入的不确定度分量

干燥指数评分系统的分辨力为1，合计88只餐具（12套），服从均匀分布，包含因子k=3，区间半宽a＝0.5，因此不确定度分量u(F)为：

u(F)=0.588×3=0.003                   （A.4）

A.3.2.3 洗碗机干燥指数合成标准不确定度

因各不确定分量相互独立,不确定度分量一览见表A.2。

表A.2  洗碗机干燥指数不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(Q) | 测量重复性 | 1 | 0.015 |
| u(F) | 干燥指数评分系统分辨力 | 1 | 0.003 |

合成标准不确定度为：

uC(Q)=u(Q)2+u(F)2=0.0152+0.0032=0.015           （A.5）

A.3.2.4 扩展不确定度评定

取包含因子，洗碗机干燥指数的扩展不确定度为：

U=k⋅uc(PD,i)=2×0.015=0.03                      （A.6）

A.3.3家用电动洗碗机清洁指数测量不确定度评定

A.3.3.1  测量模型

PC,i=1NZ=118CT,Z1NZ=118CR,Z                               （A.7）

式中：

PC,i——清洁指数；

CT,Z——被测洗碗机各餐具清洁指数评分；

——标准洗碗机各餐具清洁指数评分；

N——餐具件数。

因公式（A.7）中各输入量之间相互独立，互不相关，根据不确定度合成原理，洗碗机清洁指数的合成标准不确定度计算公式为：

uc2(PC,i)=u2(A)+u2(B)                     （A.8）

式中：

u(A)——测量重复性引入的不确定度分量；

u(B)——由清洁指数评分系统分辨力引入的不确定度分量。

A.3.3.2  不确定度分量的评定

A.3.3.2.1 测量重复性引入的不确定度分量

选择12套洗碗机为检测样本，进行10次重复测量，测量数据见表A.3。

表A.3  洗碗机清洁指数试验数据一览表

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测机清洁指数CTi | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.13 |
| 平均值CT | 1.141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验标准偏差 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得测量重复性引入的不确定度分量，计算公式如下：

u(A)=i=1n=10(CTi−CT)2n−1=0.015                         （A.9）

式中：

u(A)——测量重复性引入的不确定度分量；

CTi——第i次独立测量得到的清洁指数；

CT——n次独立测量得到的清洁指数平均值；

n——测量次数，这里n=10。

A.3.3.2.2由清洁指数评分系统分辨力引入的不确定度分量

清洁指数评分系统的分辨力为1，合计88只餐具（12套），服从均匀分布，包含因子k=3，区间半宽a＝0.5，因此不确定度分量u(B)为：

u(B)=0.588×3=0.003                      （A.10）

A.3.3.3 洗碗机清洁指数合成标准不确定度

因各不确定分量相互独立,不确定度分量一览见表A.4。

表A.4  洗碗机清洁指数不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(A) | 测量重复性 | 1 | 0.015 |
| u(B) | 清洁指数评分系统分辨力 | 1 | 0.003 |

合成标准不确定度为：

uC(PC,i)=u(A)2+u(B)2=0.0152+0.0032=0.015          （A.11）

A.3.3.4 扩展不确定度评定

取包含因子，洗碗机清洁指数的扩展不确定度为：

U=k⋅uc(PC,i)=2×0.015=0.03                            （A.12）

A.3.4家用电动洗碗机能效指数测量不确定度评定

A.3.4.1  测量模型

EEI=AECSAEC=Et×280+P0×525600−Tt−2802+P1×525600−Tt−280260×10007.0×PS+378          （A.13）

式中：

EEI——能效指数，修约至1位小数；

AEC——年耗电量，单位为千瓦·时每年， kW·h/年；

SAEC——标准年耗电量，单位为千瓦·时每年，kW·h/年；

Et——标准洗涤程序循环耗电量单位为千瓦·时，kW·h；

280——1年标准洗涤程序的运行循环数；

P0——标准洗涤程序关机功率，单位为瓦，W：

525600——1年的时间常数，单位为分钟，min；

Tt——标准洗涤程序周期，单位为分钟，min；

P1——标准洗涤程序待机功率，单位为瓦，W；

PS——餐具套数。

因公式（A.13）中各输入量之间相互独立，互不相关，根据不确定度合成原理，洗碗机能效指数的合成标准不确定度计算公式为：

uc2(EEI)=u2(E)+u2(H)                    （A.14）

式中：

u(E)——测量重复性引入的不确定度分量；

u(H)——电功率仪示值误差引入的不确定度分量。

A.3.4.2  不确定度分量的评定

A.3.4.2.1 测量重复性引入的不确定度分量

选择13套洗碗机为检测样本，进行10次重复测量，测量数据见表A.5。

表A.5  洗碗机能效指数试验数据一览表

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环耗电量 （kW·h） | 0.783 | 0.794 | 0.78 | 0.786 | 0.785 | 0.782 | 0.787 | 0.78 | 0.779 | 0.783 |
| 被测机能效指数CHi | 47.5 | 48.2 | 47.3 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.8 | 47.3 | 47.3 | 47.5 |
| 平均值CH | 47.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验标准偏差 | 0.279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得测量重复性引入的不确定度分量，计算公式如下：

u(E)=i=1n=10(CHi−CH)2n−1=0.279                       （A.15）

式中：

u(E)——测量重复性引入的不确定度分量；

CHi ——第i次独立测量得到的能效指数；

CH——n次独立测量得到的能效指数平均值；

n——测量次数，这里n=10。

C.3.1.2.2电功率仪示值引入的标准不确定度

测量中，洗碗机额定功率为1720W，根据电功率仪的溯源证书，在2000W校准点上，测量不确定度为U=1.2W（k=2）按正态分布，其不确定度分量为：

u(H)=1.22000×2=0.0003                       （A.16）

A.3.4.3 洗碗机清洁指数合成标准不确定度

因各不确定分量相互独立,不确定度分量一览见表A.6。

表A.6  洗碗机能效指数不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(E) | 测量重复性 | 1 | 0.279 |
| u(H) | 电功率仪示值误差 | 1 | 0.0003 |

合成标准不确定度为：

uC(E)=u(EEI)2+u(H)2=0.2792+0.00032=0.279           （A.17）

A.3.3.4 扩展不确定度评定

取包含因子，洗碗机能效指数的扩展不确定度为：

U=k⋅uc(EEI)=2×0.279=0.6                     （A.18）

A.3.5家用电动洗碗机水效指数测量不确定度评定

A.3.5.1  测量模型

WEI=WCSWC×100=WC2.5+PS×1.6×100              （A.19）

式中：

WEI——水效指数；

WC——循环耗水量，单位为升，L；

SWC——标准循环耗水量，单位为升，L；

PS——餐具套数。

因公式（A.19）中各输入量之间相互独立，互不相关，根据不确定度合成原理，洗碗机水效指数的合成标准不确定度计算公式为：

uc2(WCI)=u2(W)+u2(M)                  （A.20）

式中：

u(W)——测量重复性引入的不确定度分量；

u(M)——电磁流量计示值误差引入的不确定度分量。

A.3.5.2  不确定度分量的评定

A.3.5.2.1 测量重复性引入的不确定度分量

选择13套洗碗机为检测样本，进行10次重复测量，测量数据见表A.7。

表A.7  洗碗机水效指数试验数据一览表

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环耗水量 （L） | 8.90 | 8.84 | 8.98 | 8.95 | 8.84 | 8.82 | 8.86 | 8.83 | 8.83 | 8.96 |
| 被测机水效指数CWi | 38.2 | 37.9 | 38.5 | 38.4 | 37.9 | 37.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 38.5 |
| 平均值CW | 38.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验标准偏差 | 0.276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得测量重复性引入的不确定度分量，计算公式如下：

u(W)=i=1n=10(CWi−CW)2n−1=0.276                      （A.21）

式中：

u(W)——测量重复性引入的不确定度分量；

CWi ——第i次独立测量得到的水效指数；

CW——n次独立测量得到的水效指数平均值；

n——测量次数，这里n=10。

A.3.5.2.2电磁流量计示值引入的不确定度分量

被测洗碗机单次瞬时进水量3.0L，累计进水3次，根据电磁流量溯源证书，在3.82L/min校准点上，测量不确定度为Urel=0.78%（k=2），按正态分布，其循环耗水量不确定度分量为：

u(M1)=0.0078×3.822×3=0.0447L                      （A.22）

由电磁流量计3次进水量的不确定度，根据水效数学模型转化成水效指数后，电磁流量计示值误差引入的不确定度分量为：

u(M)=0.192

A.3.5.3 洗碗机水效指数合成标准不确定度

因各不确定分量相互独立,不确定度分量一览见表C.8。

表A.8  洗碗机水效指数不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(W) | 测量重复性 | 1 | 0.276 |
| u(M) | 电磁流量计示值误差 | 1 | 0.192 |

合成标准不确定度为：

uC(WCI)=u(W)2+u(M)2=0.2762+0.1922=0.336           （A.23）

A.3.5.4 扩展不确定度评定

取包含因子，洗碗机水效指数的扩展不确定度为：

U=k⋅uc(WCI)=2×0.336=0.7                       （A.24）

## 附录B

## 洗碗机水效标识计量检测抽/买样单（格式）

编号：

| 任务来源 |  |  |  |  | 检测类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  | □ GB 38383-2019 □ GB/T 20290-2016 □ QB/T 1520-2013 |  |  |  |  |
| 受 检 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 法人代表人 |  |
|  | 联系地址 |  |  |  | 联系人 |  |
|  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |
|  | Email |  |  |  | 传真 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 生 产 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 法人代表人 |  |
|  | 联系地址 |  |  |  | 联系人 |  |
|  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |
|  | Email |  |  |  | 传真 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 样 本 信 息 | 样本名称 |  |  |  | 商标 |  |
|  | 生产日期 |  |  |  | 规格型号 |  |
|  | 批量 |  |  |  | 样本量 |  |
|  | 产品编号 |  |  |  | 封样状态 |  |
|  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |
|  | 抽样日期 |  |  |  | 寄送样要求 |  |
| 抽 样 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 联系人 |  |
|  | 单位地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  | 传真/Email |  |
| 需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位（公章）： 受检单位负责人（签名） 年 月 日 |  |  |  | 生产单位（公章）： 生产单位负责人（签名）： 年 月 日 |  | 抽样单位/承检单位（公章） 抽样人（签名）： 年 月 日 |

说明：1. 此抽样单一式四份，分别留存承检机构、受检单位、生产单位和任务下达部门。

2. 检测类别分为：定期监督检测、不定期监督检测、复查监督检测、委托检测。