《钢直尺检定仪校准规范》

- 国家计量技术规范

编制说明

《钢直尺检定仪校准规范》编写组

《钢直尺检定仪》校准规范编制说明

- 一、任务来源

2021年，天津市计量监督检测科学研究院牵头，向全国几何量工程参量计量技术委员会申请制定《钢直尺检定仪校准规范》。2022年，国家市场监管总局办公厅发布关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知，确定钢直尺检定仪校准规范项目为2022年国家计量技术规范制修订计划项目。由全国几何量工程参量计量技术委员会组织制定，天津市计量监督检测科学研究院、贵州省计量测试院和中国计量科学研究院作为主要起草单位承担具体制定任务。

- 二、制修订的必要性

钢直尺检定仪是最近几年新出现的计量设备，采用机器视觉技术，以计量光栅为标准元件，检测钢直尺等线纹类量具。钢直尺的检定工作量大、检测效率低、劳动附加值低，多年以来一直是计量人员头疼的事情。

钢直尺检定仪克服了传统三等金属线纹尺检测方式的诸多不足，具有检测效率高，劳动强度低，准确度高等特点，越来越多的成为全国各地计量机构建标的首选。同时，随着金属线纹米尺制造厂家的纷纷停产，通过购买三等金属线纹尺的方式建标变得越来越困难，这更加促使了钢直尺检定仪市场需求的增加。然而，国内一直没有相关的计量规范或国家标准，导致出现设备买来后，客户的计量标准器无法溯源的尴尬局面，严重影响了钢直尺这一种数量庞大、应用普遍的量具最基本的量值溯源问题。

钢直尺检定仪一般由测长系统、瞄准系统、工作台、驱动系统、照明系统、数据处理系统等部分组成，测长系统一般以光栅尺作为测长基准，瞄准系统通常采用影像测头、读数显微镜等。市场上出现的钢直尺检定仪技术参数各有侧重，仪器的准确度高低不一，检测模式有全自动和半自动之分，这就对钢直尺检定仪量值溯源的规范化提出了迫切的要求。

综上，钢直尺检定仪在各大检测机构的应用趋势明显增加，在保证钢直尺检定过程中起着越来越关键的作用，其校准规范的起草也就愈显重要。同时，钢直尺检定仪在各大计量机构是作为计量标准器建标使用的，如无规范溯源，将导致钢直尺类量具在量值传递过程中无法进行。因此有必要及时对钢直尺检定仪的校准规范进行制定。

三、编制原则和技术依据

起草小组在制定该规范的过程中，力求按以下原则和依据完成规范的起草工作：

（1）参照国际标准和国家相关法律法规，并尽量与国家标准保持一致，保证规范的先进性和可行性；

（2）在检测用装置装备的选择上，既要采用先进的标准装置，性能可靠，又要考虑经济性、便捷性、实用性；

（3）在检测方法的设计上，在保证精度的基础上，兼顾测量方法的可行性、经济适用及操作方便等要求。

（4）本规范的编写以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础和依据。

四、编制过程

在校准规范制定的过程中，编制小组首先参考国内和国外生产厂家的相关技术要求，确定标准器，为制定校准规范提供必要的技术依据。根据各个厂家生产钢直尺检定仪的结构原理以及计量特性要求进行科学研究，通过试验和测量结果不确定度的评定，确定合理的校准条件与校准方法，从而保证规范的先进性、合理性。广泛征询和收集各地计量部门、生产单位和使用单位在测量和使用过程中，对钢直尺检定仪进行校准以及有效溯源的一些建议和看法，保证量值传递的准确、可靠。

《钢直尺检定仪校准规范》的编写工作是从2023年初开始的。我们利用了一年多的时间，结合钢直尺检定仪的工作原理及工作性能，参考各个生产公司的技术指标，综合近年有关钢直尺检定仪期刊文献的校准方法，对三台不同厂家的钢直尺检定仪进行了分析和检测，掌握了仪器的使用方法、基本原理及检测方法，为编写地方计量技术规范及开展校准工作奠定了良好的基础。又依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》及JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》确立了研究、实验方法和技术路线，在参考了相关的文献及几何量专业的各项新版计量校准规范后，最后确定了钢直尺检定仪的计量性能要求（包括仪器的平台直线度、示值误差、测量重复性）；计量器具控制（包括校准环境条件、设备、校准项目和校准方法）。

五、技术规范内容的说明

钢直尺检定仪校准规范的主要内容包括：封面，扉页，目录，引言，范围，引用文件，概述，计量特性，校准条件，校准项目和校准方法，校准结果表达，复校时间间隔，附录（钢直尺检定仪示值误差测量结果的不确定度评）。

我们在征求了有关专家的意见，对规范中的技术关键及格式的规范化作了进一步的改进，现报审稿已全部完成。

- 按“JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则”的要求，确定规范结构，包括目录、引言、范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔及附录等。

- 规定了具体的校准环境条件以及配套设备的技术参数要求。

- 平台直线度指标是针对钢直尺检定规程中尺面平面度检定项目要求的主要检定工具参照设置的，参照JJG1钢直尺检定规范中1级平尺、1级塞尺。

- 充分考虑了钢直尺检定仪的使用特点后，规定了为“检定仪平台直线度”、“测量重复性”、“尺寸测量示值误差”、“影像测头尺寸测量误差”四个校准项目。

- 影像测头尺寸测量误差的制定原则：经过调研，市场上大部分公司生产的钢直尺检定仪在视场范围内具有测量功能，用于线宽、首段线纹间隔的测量，因此有必要增加该项目的校准。

- 规范的名称“钢直尺检定仪”命名原则：市场上的钢直尺检定仪名称种类有：钢直尺检定仪、线纹尺测量仪、线纹尺检定仪、一维线纹尺检定装置、影像式钢直尺检定仪、钢直尺全自动检定仪、钢直尺半自动检定仪、线纹测量装置。

考虑到线纹测量装置校准规范，主要针对于高等别线纹尺检定的测量仪器，为了加以区别以及强调被检对象，不考虑线“线纹”而用“钢直尺”；由于钢直尺依据的是检定规程，因此冠名“检定仪”而不是“测量仪”；全自动和半自动是描述仪器检测的自动化程度，且都在校准规范的范围内，因此不再体现；

- 规定了钢直尺检定仪相关计量特性的校准方法和数据处理方法。

- 市场上生产的钢直尺检定仪基本都具有分段检测功能，实现了1m以上钢直尺规格的检定，因此不考虑增加1m以上的校准标准器及方法。

- 复校时间间隔由送校单位根据实际使用情况自主决定，一般建议复校时间间隔不超过1年。

- 在附录A给出了测量结果不确定度评定示例。

2024年2月7日