# 《电容工作基准检定规程》

# 编写说明

《电容工作基准检定规程》修订小组

2024年04月

# 《电容工作基准检定规程》

# 编写说明

一、任务来源

依据国质检量函【2022】79号，全国电磁计量技术委员会2022年批准立项，由中国计量科学研究院负责修订。

二、检定规程修订的必要性

随着材料科学的迅速发展，大大地促进了国内外高准确度标准电容器的测量水平，但是现行的JJG 163-1991《电容工作基准检定规程》，自1991年以来一直没有修订过，不利于国内量值传递和标准电容器研制的需求。其中，现有规程覆盖的检定范围需进行调整，电容工作基准的设备和测量能力不断更新，一些名词术语及其解释不够规范等。因此，为了加强标准电容器生产或检定的质量控制与管理，实现国内电容量值的准确可靠，迫切需要修订《电容工作基准检定规程》。

三、规程修订的主要技术依据及原则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF1002-2010 国家计量检定规程编写规则

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1023-1991 常用电学计量名词术语

GB/T 9090-1988 标准电容器国家标准

JJG 183-2017 标准电容器检定规程

- 规程修订过程

1、2022年 10 月至2023年03月，调研工作和试验工作；

2、2023年 04 月至2022年09月，完成规程修订的草稿；

3、2023年10月完成初稿，并召开规程的启动会；

4、2024年04月完成征求意见稿，并提交委员会审查；

5、2024年06月根据委员会审查意见，修改征求意见稿。

- 规程修订的重点

1. 扩展电容工作基准的测量范围为：电容1 fF～1 μF，频率20 Hz～10 MHz；

2. 增加电容器电容量和频率扩展的检定方法。

- 主要内容

1.范围

本规程适用于电容范围为1 fF～1 μF，频率范围为20 Hz～10 MHz的电容工作基准计量器具的首次检定、后续检定和使用中检查。

2.概述

电容工作基准由温控型熔融石英标准电容器、电容电桥及四端对标准电容器等组成。其中，温控型熔融石英标准电容器是用真空镀膜法或烧灼法制成的三端标准电容器，通常密封、充氮、并置于恒温箱中，具有极高的稳定性，用于保存电容量值。

3.计量特性

新增相对示值误差、年稳定性等名词术语进行了定义。

4.计量器具控制

a)电容工作基准应置于温度为(20±1)℃、相对湿度为(50±20)% 的恒温室内24小时以上。如有控温标准器，需要开启恒温箱电源连续恒温一周以上方可进行检定。

b)检定电容工作基准所用的计量标准。

c)检定方法。

5.检定周期

检定周期一般为一年。

- 替代说明

本检定规程代替JJG163-1991《电容工作基准检定规程》。

以上是本规程的编制说明，请各位专家提出宝贵意见。

《电容工作基准检定规程》修订小组

2024年04月