# 《高压介质损耗因数标准器校准规范》

# 编写说明

《高压介质损耗因数标准器校准规范》制定小组

2024年04月

# 《高压介质损耗因数标准器校准规范》

# 编写说明

一、任务来源

依据市监计量发〔2023〕56 号，全国电磁计量技术委员会2023年批准立项，由中国计量科学研究院负责制定。

二、规范制定的必要性

JJG 2073-1990《损耗因数计量器具检定系统》规定了损耗因数量值从计量基准传递至各级计量标准的传递方法，国内也先后发布了高压标准电容器、高压电容电桥、介损测量仪器的检定规程，如JJG 563-2004《高压电容电桥检定规程》、JJG 1075-2012《高压标准电容器检定规程》、JJG 1126-2016《高压介质损耗因数测试仪检定规程》等。但目前没有针对高压介质损耗因数标准器的校准规范或规程，并且随着电网容量和电力设备迅速发展，大大地促进了高压介损标准器的研制水平。因此，急需制定相关校准规范，完善高压损耗因数量值传递体系。

三、规范制定的主要技术依据及原则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF1002-2010 国家计量检定规程编写规则

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1023-1991 常用电学计量名词术语

JJG 2073-1990 损耗因数计量器具检定系统

JJG 563-2004 高压电容电桥检定规程

JJG 1075-2012 高压标准电容器检定规程

四、规范制定过程

1、2022年01 月至2022年12月，调研工作和试验工作

2、2023年01月至2022年09月，完成规程修订的草稿

3、2023年10月完成初稿，10月31日召开规程的启动会

4、2024年4月10日完成征求意见稿

五、规范制定的重点

1. 计量特性，最大允许误差表示电容量和介损因数的技术指标

2. 电容量和介损因数的校准方法

3. 电压系数

4. 绝缘电阻

- 六、主要内容

1.范围

本规范适用于电容范围20 pF～1 μF、损耗因数范围0.000000～1、频率范围40 Hz～60 Hz、电压500 V以上、单值或多值高压介质损耗因数标准器和损耗因数标准器的校准。

2.概述

高压介质损耗因数标准器（简称高压介损标准器）是工作在高压下的损耗因数标准器，是能够输出不同损耗因数值和电容量的标准器具，常用于检定或校准高压介损测试仪、油测试仪、电容及损耗电桥等测量仪器的计量标准。其输出端包括高压端、低压端（测量端）和屏蔽端，低压端和屏蔽端通常为同轴结构。

3.计量特性

介质损耗因数示值误差、电容量示值误差等。

4.校准项目

校准项目包含高压介损标准器的介质损耗因数示值误差、电容量示值误差、绝缘电阻、电压系数等，可根据客户需要进行校准。

5.校准周期

校准周期一般为一年。

- 七、替代说明

本规范为首次制定。

以上是本规范的编制说明，请各位专家提出宝贵意见。

《高压介质损耗因数标准器校准规范》制定小组

2024年04月