吸烟机检定仪校准规范制定

编制说明

吸烟机检定仪校准规范编制说明

一、前言

吸烟机检定仪是常规分析用吸烟机检定和校准用的专用计量器具，是在吸烟机量值溯源中不可缺少的标准器，但目前尚未有适用于吸烟机检定仪的国家或行业相关检定规程和校准规范发布实施。

制订《吸烟机检定仪校准规范》的目的，是规范校准行为，满足吸烟机检定仪的用户、生产厂家和计量部门的需求，以便通过校准，对振动式转速表的计量特性进行定量评价，从而解决吸烟机检定仪的校准溯源问题。

二、任务来源

根据贵州省市场监督管理局“黔市监办函〔2023〕306号文件《省市场监管局关于对《液体流量计在线校准规范》等12个地方检定规程、校准规范进行立项的通知》”要求，由遵义市产品质量检验检测院牵头承担了该规范的起草工作。

三、编制原则与思想

1 编制主要依据为JJF1071-2000《国家计量校准规范编写规则》。

2 符合国家法律、法规的规定；符合国家的各类标准。

3 内容力求实用、方便、易执行。指标项目的物理意义明确。操作规定力求清晰明确，避免模棱两可。

四、主要依据和引用的文件

本规范在编制过程中，主要依据的文件如下：

（1） JJF 1001-1998 通用计量术语及定义

（2） JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示

（3） JJF 1071-2000 国家计量校准规范编写规则

（7） JJG（烟草）13-2009《常规分析用吸烟机》

（8） JJG(烟草)20-2003 《烟草专用吸烟机抽吸流量图》

五、主要内容说明

1  范围

本规范适用范围限定为吸烟机检定仪的校准。

2、引用文件

因为吸烟机检定仪为检定吸烟机用的专用装置，故本规范主要技术指标的提出依据了JJG（烟草）13-2009《常规分析用吸烟机》、JJG(烟草)20-2003 《烟草专用吸烟机抽吸流量图》，校准方法参考了JJG 586-2006《皂膜流量计》、JJG237-2010《电子秒表》、JJG875-2019《数字压力计》

3  概述

主要介绍了吸烟机检定仪的用途和结构组成。

4  计量特性

结合吸烟机的检定项目需求和吸烟机两项检定规程对装置的要求，本规范提出了吸烟机检定仪的主要计量特性为流量示值误差、时间示值误差和压力示值误差。

因校准不判定合格与否，吸烟机检定仪的合格是否由用户根据具体测量要求确认，以上计量特性指标仅供参考。

5  环境条件

因为烟草行业对烟草实验室环境提出了明确要求，为了使校准结果正确的运用于校准对象吸烟机检定仪对吸烟机的检定，因此本规范等同采用了JJG（烟草）13-2009《常规分析用吸烟机》、JJG(烟草)20-2003 《烟草专用吸烟机抽吸流量图》对校准环境的要求。

6  校准用计量器具

根据吸烟机检定仪的计量性能特点，综合考虑了校准方法的科学准确和经济适用的原则，提出了校准用计量器具及其要求。

六、校准项目和方法

吸烟机检定仪作为专用计量标准器，其性能指标的校准应按其使用需求进行，考虑校准指标及项目的全面性，力求科学适用。

1  校准前检查

本条目内容主要是检查被校仪器的外观等是否完好，通电检查其功能和非校准项目里的性能是否正常、可靠，以判断该仪器是否可进行性能校准。

2  流量示值误差和重复性

校准用标准为气体流量标准装置，校准点的中要求25ml/s、30ml/s必要校准点是基于JJG（烟草）13-2009《常规分析用吸烟机》对峰值流量的要求。

重复性的校准方法参考了JJG 586-2006《皂膜流量计》中电子皂膜流量计示值重复性的检定方法。

4  时间示值误差

时间示值误差校准方法是根据吸烟机检定仪时间测量原理提出，校准点的选择考虑JJG（烟草）13-2009《常规分析用吸烟机》对抽吸时间和抽吸频率的要求和吸烟机检定仪本省的计量特性要求，校准方法参考了JJG237-2010《电子秒表》。

5  压力示值误差

压力示值误差的校准方法主要参考了JJG875-2019《数字压力计》。

6  校准结果及校准周期

按本规范执行校准后，以校准证书或报告形式给出校准结果，加盖校准印章。校准周期推荐为1年，但用户可根据实际情况确定复校的时间间隔。

吸烟机检定仪校准规范编写组

2024年3月10日