锚杆无损检测仪校准规范

编 制 说 明

（征求意见稿）

起草：《锚杆无损检测仪校准规范》编写组

目    录

1  任务来源及项目意义	I

2  制订依据	I

3  起草工作过程简述	II

4  主要技术说明	II

5  有关专利的说明	III

6  预期达到的社会效益	III

7  废止现行相关规范的建议	III

## 1  任务来源及项目意义

“锚杆无损检测仪校准规范”制定项目来源于市监计量发[2023]56号“市场监管总局办公厅关于印发2023年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”。

XX省XXXX研究院为该项目的主起草单位，参加起草单位有XXXX研究院、XXXX研究院、XXXX股份有限公司、XXXX计量检测研究院。

国内一般将岩土锚固技术统称为锚杆支护技术,它是近代岩土工程领域中的一个重要分支。岩土锚固技术是一种结构简单的主动支护,它能最大限度地保持围岩的完整性、稳定性,能有效地控制围岩变形、位移和裂缝的发展,充分发挥围岩自身的支撑作用,把围岩从荷载变为承载体,变被动支护为主动支护,且具有运输施工方便、效率高,有利于加快施工进度,且施工成本低、支护效果好、施工噪音小等优点，广泛地应用于冶金、水利水电、铁路公路、军工、建筑及地下等各种工程领域之中。

目前，国内锚杆支护过程中的锚杆检测主要使用锚杆无损检测仪，湖北省计量测试技术研究院于2017年制定了地方校准规范，而国内其他地区也急需专门针对锚杆无损检测仪的规程或者规范。锚杆支护属于隐蔽工程，一旦施工，特别是灌浆后，其施工质量( 长度,灌浆密实度等) 很难被验证，锚杆支护工程的检测非常重要，检测用仪器设备直接影响工程质量。因此，起草小组于2023年申请制定《锚杆无损检测仪校准规范》，以满足全国生产企业和工程检测单位的急切要求。

## 2  制订依据

本规范依据《国家计量检定规程管理办法》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的相关规定编制。参考或引用了GB/T 20485.1-2008《振动与冲击传感器校准方法 第1部分：基本概念》，GB/T 20485.21-2007《振动与冲击传感器校准方法第21部分：振动比较法校准》，GB 50086-2015《锚杆喷射混凝土支护技术规范》，JGJ/T 182-2009《锚杆锚固质量无损检测技术规程》，CECS 22：2005《岩土锚杆（索）技术规程》。

## 3  起草工作过程简述

2023年7月，本规范负责起草单位湖北省计量测试技术研究院与中国计量科学研究院签订了制定本规范的合同。

2023年8月至2024年5月，结合前期开展锚杆无损检测仪校准工作的经验，起草小组进行了大量市场调研，确认了校准规范技术指标和校准方法，起草《锚杆无损检测仪校准规范》(初稿)，编制了不确定度报告。

2024年6月，起草组对四个不同厂家的仪器进行了试验，进行校准方法的实验验证，并对计量性能进行了确认，并对校准方法进行了修改。

## 4  主要技术说明

4.1  关于范围

本规范适用于工作使用锚杆无损检测仪（以下简称锚杆仪）的校准。其他类似的锚杆无损检测仪也可参照本规范进行校准。

4.2  关于引用文件

规范中引用的相关标准和规范均为现行最新版本。

4.3  关于术语

本规范定义了锚杆、锚杆无损检测及弹性波反射法等术语。

4.4  关于概述

锚杆无损检测仪是通过无损检测技术，用于锚杆长度、锚固质量检测的仪器，其基本原理是基于弹性波反射法。锚杆仪一般由主机、接收传感器和激振装置组成。在锚杆端部通过激振装置激发弹性波，弹性波沿着锚杆向杆底方向传播，当传播到存在锚固缺陷或杆底时会发生反射形成回波信号，信号被安装在锚杆端部的传感器接收，通过对采集的信号进行分析，即可对锚杆长度、锚固质量进行评价。

4.5  关于计量特性

根据锚杆无损检测仪在实际工作的特点，确定了时间示值相对误差、幅频响应、幅值线性误差、样本锚杆长度测量重复性等计量特性要求。计量特性指标不用于合格性判别，校准结果仅给出测量数据，不做合格判定。

4.6  关于校准条件

按照对测量不确定度的影响和实验室环境条件，综合给出了校准条件。

4.7  关于校准项目和校准方法

本规范根据锚杆无损检测仪的特点确定了校准项目，并在校准方法上做了具体规定和说明，通过对锚杆无损检测仪校准项目试验、验证，确立并验证了规范所定项目和方法的可行性和合理性。

4.8  关于校准结果表达

根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，校准结果应以测量平均值和相应的不确定度来表示。为简化计算在不确定度的评估中包含因子k取2，也与国际惯例相一致。

4.9  关于附录

附录A给出了用锚杆仪测量锚杆声速的方法，附录B给出了校准原始记录推荐格式，附录C给出了校准证书的内容，附录D给出了不确定度评定示例。

### 5  有关专利的说明

本规范不涉及知识产权问题。

### 6  预期达到的社会效益

解决锚杆无损检测仪的溯源问题。

该校准规范完成后，可保证全国锚杆无损检测仪量值溯源的准确可靠，一方面有利于推动锚杆无损检测仪的规范生产，促进锚杆无损检测仪生产与研发产业的又好又快发展，同时也有利于全国各计量单位开展此类仪器的校准工作，产生巨大的经济效益。

### 7  废止现行相关规范的建议

本校准规范是首次发布。